# Arbeitspaket: Kastendetektion

Bierkasten-Erkennung – AKI Projekt  |  Zuständig: 1 Teammitglied

## Ziel

Den Bierkasten im Kamerabild zuverlässig lokalisieren und eine normierte Bounding Box mit vier Eckpunkten ausgeben – als Eingabe für das Grid Mapping.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Ergebnis / Abnahme |
| --- | --- | --- |
| 1 | Umgebung einrichten Python, OpenCV, Ultralytics YOLOv8 installieren | pip install läuft fehlerfrei |
| 2 | Kamera-Stream öffnen cv2.VideoCapture, Live-Bild im Fenster anzeigen | Bild erscheint in Echtzeit |
| 3 | Klassische Konturerkennung Canny + findContours, größtes Rechteck markieren | Grüne Box um Kasten im Testbild |
| 4 | Trainingsbilder aufnehmen 20–30 Fotos: verschiedene Winkel & Lichtsituationen | Ordner data/images/ befüllt |
| 5 | Labeling Bounding Boxes mit LabelImg annotieren (Klasse: bierkasten) | data/labels/ YOLO-Format vorhanden |
| 6 | YOLOv8 Fine-Tuning yolo train model=yolov8n.pt data=kasten.yaml epochs=50 | best.pt gespeichert, mAP > 0.8 |
| 7 | Detektion in Pipeline einbauen YOLO primär, Canny als Fallback, Eckpunkte ausgeben | 4 Punkte werden geloggt |
| 8 | Übergabe Grid Mapping Funktion detect_crate(frame) → (x,y,w,h, corners) | Schnittstelle dokumentiert |

## Wichtige Hinweise

- Aufnahmen unter verschiedenen Lichtsituationen machen (Hauptrisiko laut Risikoanalyse).

- Kasten-Rotation mit in die Testbilder einschließen – sonst versagt Warp Perspective später.

- Klassischen Fallback (Schritt 3) zuerst fertigstellen – gibt sofort ein Erfolgserlebnis ohne Training.

- Modellgewichte (best.pt) nicht ins Git – in den gemeinsamen Google Drive Ordner legen.

## Schnittstelle zum nächsten Modul

| Ausgabe dieser Komponente | Benötigt von |
| --- | --- |
| detect_crate(frame) → BoundingBox + 4 Eckpunkte | Warp Perspective / Grid Mapping (Termin 2) |